METEXLIB

Verbindung des

METEX Digital Multimeters M 3650 CR

mit

HP-48SX

Version 1.0

07.12.1991

Joachim Lack

FIDO 2:249/5.2

1. Allgemeines

--------------

Die  Library METEXLIB dient der Daten�bertragung �ber die serielle

Schnittstelle von dem Digitalen Multimeter METEX 3650CR zum HP-48SX.

METEXLIB bietet folgende M�glichkeiten:

- Anzeige der METEX-Daten

+ als Zahlenwert

+ als Liniengrafik

+ als Analoginstrument

- Automatische Messbereichserkennung

- Kontinuierliche oder zeitverz�gerte Messwert�bernahme

- Protokolierung der Messwerte auf HP-Termodrucker

(�ber I/R-Schnittstelle)

- Speicherung der Messwerte

1.1 Installation

----------------

Zur Installation von METEXLIB auf dem HP-48SX ist wie folgt vorzugehen:

- METEXLIB vom PC auf den HP-48SX �bertragen

- METEXLIB in den Stack (Ebene 1) rufen. Im  Stack steht dann:

1: Library 1494:  MET..

- Mit der Befehlsfolge

0 STO

wird METEXLIB in den 'Port 0' kopiert.

- Beim n�chsten Einschalten des HP-48SX bindet sich METEXLIB automatisch

ein.

1.2 COPYRIGHT-Bestimmungen

--------------------------

������������������������������������������������������������������������ͻ

�  METEXLIB darf frei kopiert oder weitergegeben werden, solange daf�r   �

�  keine Kopiergeb�hren oder sonstigen Kostenpauschalen erhoben werden.  �

�  Dies Dokumentation  ist Bestandteil von METEXLIB. Sie darf weder      �

�  ver�ndert oder gek�rzt werden.                                        �

�  METEXLIB, in der Version 1.0, darf im privaten oder gesch�ftlichen    �

�  Bereich uneingeschr�nkt genutzt werden, solange die obigen Bestim-    �

�  mungen nicht verletzt werden.                                         �

������������������������������������������������������������������������ͼ

1.3 Haftungsausschlu�

---------------------

������������������������������������������������������������������������ͻ

�  Gem�� der allgemein bekannten Tatsache, das keine Software in allen   �

�  m�glichen Anwendungsbereichen fehlerfrei l�uft, wird f�r die einwand- �

�  frei Funktion von METEXLIB keine Garantie �bernommen. F�r Sch�den die �

�  durch METEXLIB entstehen wird keinerlei Haftung �bernommen.           �

�  Der Autor kann lediglich versichern, das METEXLIB bei ihm in der hier �

�  beschriebenen Weise einwandfrei l�uft.                                �

������������������������������������������������������������������������ͼ

2. Hardwarebeschreibung

-----------------------

2.1 Hardwareanforderungen

Die Anforderungen die an die vorhandene Hardware gestellt werden sind

eigentlich sehr gering. Es sollten folgende drei Hardwarekomponenten

vorhanden sein:

- HP-48 (hat man oder hat man nicht, dann ist hier Schlu�)

- Messger�t METEX M 3650CR ( dto.)

- Verbindungskabel von METEX zum HP-48 (macht man sich selber)

Der HP-48 hat alles was man braucht schon eingebaut. Das einzige was

vielleicht Kopfzerbrechen bereitet ist der verf�gbare Speicher. Die

Software sollte eigentlich mit jeder Ausbaustufe des HP-48 Speichers

zusammenarbeiten. Die einzige Einschr�nkung liegt darin, das je weniger

Speicher vorhanden ist, desto weniger Messdaten k�nnen fortlaufend

gespeichert werden.

Das METEX 3650CR ist auch schon mit allem ausger�stet was zur

Daten�bertragung notwendig ist.

Die einzige problematische Hardwarekomponente ist das Verbindungskabel vom

METEX zum HP-48. Man k�nnte davon ausgehen, das man nur das Verbindungs-

kabel des METEX mit dem Kabel des HP-48 verbinden br�uchte und schon geht

es los mit der Daten�bertragung. ABER NEIN, so einfach geht es leider

nicht.

2.2 Verbindungskabel

����������������������������������������Ŀ

�  Gleich zu Anfang eine WARNUNG !!!!!!  �

������������������������������������������

Gleich zu Anfang diese Projekts habe ich die Erfahrung machen m�ssen, das

die Dokumentation die bei dem METEX-Messger�t mitgeliefert wurde im Bezug

auf die Anschlussbelegung der seriellen Schnittstelle alles andere als

Eindeutig ist. So ist z.B. das Bild auf Seite 20 meiner Meinung nach nicht

fehlerfrei. Die hier wiedergegebene Verbindung des METEX-Messger�tes mit

dem HP-48 Taschenrechner ist daher in einigen Versuchen ermittelt worden.

Jeder der sich das Verbindungskabel von METEX nach HP-48 nachbaut, sollte

sich also immer selber vergewisssern, das die hier gemachten Angaben auch

OK sind. Also immer erst eine Verbindung durchmessen, bevor sie in Betrieb

genommen wird. F�r defekte Schnittstellen, ausgegl�hte HP-48'er oder durch

Kurzschlu� explodierte Atomkraftwerke kann ich keinerlei Haftung

�bernehmen.

Zun�chst der Schaltplan f�r die Verbindung des METEX 3650CR mit dem

HP-48SX.

���������������������������������������������������������������������������Ŀ

�                                                                           �

�       METEX Stecker                                            HP-48SX    �

�          oben                                                             �

�        �������ͻ                                                          �

�  RX    � �����������������������������������������������������   RX       �

�        �       �                                                          �

�  DTR   � �������������������������������������Ŀ                          �

�        �       �                               �                          �

�  RTS   � ����� �                               �                          �

�        �       �                               �                          �

�  TX    � ������������������������������������������������������  TX       �

�        �       �                               �                          �

�  GND   � ������������������������������������������������������  GND      �

�        �       �                      �        �                          �

�        �������ͼ                      �       ���10k                      �

�          unten                        �   �   ���                         �

�                                       ��Ĵ������                          �

�                                        -  � +                             �

�                                                                           �

�                                       1.3 bis 3 V                         �

�                                                                           �

�����������������������������������������������������������������������������

Die Problematik bei der Verbindung METEX-HP-48 liegt darin, das der HP-48

nur mit einer Drei-Draht-Verbindung auskommt, w�hrend das METEX eine

5-adrige Verbindung zu einer V24-Schnittstelle vorsieht. Da die Daten-

ausg�nge im METEX durch Optokoppler galvanisch vom Messger�t getrennt sind,

ist es nat�rlich nicht zweckm��ig, die Stromversorgung der V24-Schnitt-

stelle des METEX vom Messger�t selber sicherzustellen. Daher haben sich die

Entwickler bei METEX eines durchaus verbreiteten Tricks bedient, und die

Stromversorgung der Schnittstelle durch den angeschlossenen Rechner sicher-

gestellt. Im Schaltplan des METEX sieht das etwa folgenderma�en aus.

������������������������������������������������������������������Ŀ

�                           METEX              PC                  �

�                                        �                         �

�                �����������Ŀ           �                         �

�           ����ĴOptokoppler����������  � > DTR                   �

�                �           �           �                         �

�           ����Ĵ     1     ����������  � > RX                    �

�                �������������  ���      �                         �

�                               ���7.3K  �                         �

�                                �       �                         �

�                                ������  � > RTS                   �

�                �����������Ŀ   5.8K    �                         �

�           ����ĴOptokoppler����������  � < TX                    �

�                �           �           �                         �

�           ����Ĵ     2     ����������  � < GND                   �

�                �������������           �                         �

�                                        �                         �

�                                        �                         �

�                                                                  �

��������������������������������������������������������������������

Die Optokoppler sind im Schaltplan des METEX nicht n�her spezifiziert. Die

Widerst�nde habe ich durch messen ermittelt. Dies ist zumindestens im Fall

des 5.8K Widerstandes kritisch, da �ber das Innenleben der Optokoppler

nichts bekannt ist.

Zun�chst einmal zum Optokoppler 2 (OPTK 2). Die Sendeleitung des PC's (oder

HP-48) liegt �ber einen 5.8K Widerstand am OPTK 2 an. Im OPTK 2 wird auf

der Eingansseite eine Diode sein. Das TX Signal des PC's speisst also die

Kopplerdiode. Die Hardwarespezifikationen des HP-48 schreiben f�r das TX

Signal einen Anschlu�widerstand von >3K vor. Mit den 5.8K d�rfte es daher

keine Schwierigkeiten geben. Ich habe versuchsweise noch einen 3k

Widerstand in Serie geschaltet (gesamt also 8.8K) und damit war das TX

Signal des HP-48 so schwach, das das METEX nicht mehr angesprochen hat. Auf

der Sendeseite des HP-48'ers d�rften also keine Probleme auftreten.

Anders sieht es auf der Empfangsseite des HP-48 aus. Wie man am OPTK 1

erkennen kann, wird die Stromversorgung des OPTK 1 durch das DTR Signal

sichergestellt. Wenn ein PC angeschlossen ist, mu� also das DTR Signal auf

HIGH-Level gesetzt werden, damit der Ausgangsoptokoppler OPTK 1 des METEX

�berhaupt arbeiten kann. Der HP-48 hat aber nun mal kein DTR Signal das auf

diese Weise mi�braucht werden kann. Da ich weder einen Eingriff in das

METEX, noch in den HP-48 vornehmen wollte, habe ich das DTR Signal einfach

durch eine geeignete Stromversorgung simuliert. Laut den Hardware-

spezifikationen der HP-48 Schnittstelle wird f�r den RX Eingang ein

Spannungspegel von 1V f�r ein HIGH-Signal erwartet. In Versuchen hat sich

gezeigt, das die Spannungsversorgung mindestens 1.3V betragen sollte, da

auch ein gewisser Spannungsabfall im OPTK 1 auftritt. Ich habe bei mir

einfach zwei MIGNON-Batterien, mit einem geeigneten Batteriehalter in das

Verbindungskabel eingebaut. Der Widerstand von 10K begrenzt den Strom noch

bei 3V auf 300�A, so da� die Stromaufnahme im HP-48 auch nicht zu hoch

werden d�rfte. Mit meinen bescheidenen Mitteln habe ich im Dauer-

sendebetrieb des METEX einen Strom von ca. 80�A gemessen. Wenn man davon

ausgeht das die beiden Batterien eine Kapazit�t von ca. 1 Amperstunde

haben, dann wird die ihre Lebensdauer so ca. bei einem Jahr liegen.

Noch eine Wort zum Kabel und den Steckern. Den Stecker am METEX habe ich

mir aus Platinenverbindern (und viel Hei�kleber) nachgebaut. Diese

Platinenverbinder sind Steckverbindungen um zwei Platinen �bereinander zu

montieren, und m��ten eigentlich in jedem gut sortierten

Elektronikgesch�ft zu bekommen sein. Normale Pfostenfeldverbinder sind zu

kurz. F�r den Stecker am HP-48 habe ich keine Alternative L�sung gefunden.

Hier habe ich einfach mit 5-polligen Diodensteckern und Buchsen, das

Orginalkabel mit einem Abzweig versehen. Wer einem guten Vorschlag f�r den

Nachbau der HP-Stecker hat sollte es mich wissen lassen. Die Belegung des

HP-Steckers sieht wie folgt aus:

Kabelende des HP-48-Kabels

von VORNE betrachtet

�������������������Ŀ

� ��Ŀ��Ŀ��Ŀ��Ŀ  �

\ ����������������  /

\���������������� /

�   �   �  �

�   �   �  ���������  Abschirmung

�   �   ������������  TX  (weiss)

�   ����������������  RX  (gelb

��������������������  GND (rot)

Die Farben der Adern m�ssen nicht bei allen Kabeln gleich sein. Bei dem

Kabel das ich zerschnitten habe waren sie eben so. Das ist aber keine

Garantie daf�r das alle Kabel von HP die gleiche Farbzusammenstellung haben.

Also gilt wie immer: Nachmessen geht vor, vergl�hen!!!

3. Softwarebeschreibung

-----------------------

3.1 �betragungsproblematik

---------------------------

Bei der �bertragungssoftware gab es nur eine Problem zu l�sen:

Das METEX 3650CR sendet mit den Protokolleinstellungen 1200 Baud, 7N2.

Der HP-48 kann aber nur 8N1 empfangen.

Zum Gl�ck ist aber die Anzahl der �bertragenen Bits gleich (7+2=9 beim

METEX und 8+1=9 beim HP-48), so da� der HP-48 das erste Stoppbit das das

METEX sendet noch als 8'tes Datenbit interpretiert. Dadurch wird zwar der

Informationsgehalt der �betragenen Daten verf�lscht, aber dieser Fehler

kann wieder herausgerechnet werden, so da� die ankommenden Daten durchaus

weiterverwendet werden k�nnen.

3.2 Softwarebedienung

---------------------

Nachdem METEXLIB wie beschrieben im HP-48 eingebunden ist, richtet man sich

am besten ein neues Verzeichnis ein (z.B. METEX). Dies ist zweckm��ig, da

METEXLIB einige Variablen selber anlegt (u.a. abgespeicherte Messwerte).

Anschlie�end wechselt man in das Library-Verzeichnis, und bet�tigt dort den

Menupunkt METE, um in METEXLIB zu gelangen. Dort stehen folgende Befehle

zur Verf�gung:

MINIT  GRAF ENDE DISPL ANA MTX

Als erstes Programm sollte MINIT (METEX INITIALISIERUNG) aufgerufen werden.

ABER ACHTUNG: Verbindung zum METEX muss hergestellt sein, das Messger�t

mu� eingeschaltet sein, und in der Anzeige darf kein �berlauf vorliegen.

Der Anzeigeninhalt sollte also nicht "OL" sein.

MINIT �berpr�ft die Datenverbindung zum METEX und stellt anschlie�end

einige Fragen zur allgemeinen Einstellung der Software.

Wenn die Verbindung zum METEX einwandfrei war, erscheint als erstes

folgende Frage:

�����������������������Ŀ

�                       �

�Sollen die Messwerte   �

�auf Drucker ausgegeben �

�werden (J/N)           �

�                       �

�                       �

�JA                 NEIN�

�������������������������

Wird die JA-Taste bet�tigt, dann wird ein Flag gesetzt, und alle Messwerte

die vom METEX kommen, werden �ber die IR-Schnittstelle an den Thermodrucker

weitergegeben.

Die n�chste Frage lautet:

�����������������������Ŀ

�                       �

�Sollen nur positive    �

�Messwerte berueck-     �

�sichtigt werden (J/N)  �

�                       �

�                       �

�JA                 NEIN�

�������������������������

Bestimmte Messwerte, z.B. Spannung, k�nnen positive Werte sowie auch

negative Werte annehmen. Die Frequenz, oder gar der Widerstand werden nur

mit positiven Werten gemessen. Wenn nur positive Werte gemessen werden

sollen wird mit JA beantworten. Dies beinflu�t die sp�tere Darstellung der

Messwerte z.B. in der Analoganzeige.

Die n�chste Frage lautet:

�����������������������Ŀ

�                       �

�Sollen die Messwerte   �

�gespeichert werden     �

�(J/N)                  �

�                       �

�                       �

�JA                 NEIN�

�������������������������

Wird mit JA geantwortet, so fragt der HP-48 am Ende (!) der Initialisierung

nach einem Dateinamen.

�����������������������Ŀ

�                       �

�Name der Datei         �

�eingeben:              �

�                       �

�                       �

�Name:  _               �

�JA                 NEIN�

�������������������������

Gegen Sie einen g�ltigen Namen ein. Dazu mu� evtl. in den ALPHA-Modus

geschaltet werden. Unter dem eingegeben Namen werden die Messwerte

gespeichert. Dazu aber sp�ter mehr.

Als n�chstes wird gefragt:

�����������������������Ŀ

�                       �

�Sollen die Messwerte   �

�zeitverz�gert erfa�t   �

�werden (J/N)           �

�                       �

�Name:  _               �

�JA                 NEIN�

�������������������������

Wird mit NEIN geantwortet, so werden die Messwerte so schnell vom Messger�t

angefordert, wie der HP-48 arbeitet. Dies ist je nach Speicherausbau und

Programmablauf verschieden. Grunds�tzlich k�nnen folgende Werte als

Grundlage dienen:

HP-48SX mit 196K Speicher

������������������������������������������������������Ŀ

�                �          Anzeigemodus               �

�                �������������������������������������Ĵ

� Ausgabeart     �  Digital  �  Grafisch  � Analog     �

������������������������������������������������������Ĵ

� Nur LCD        �   0.5     �   0.7      �   0.7      �

������������������������������������������������������Ĵ

� LCD+Printer    �   1.0     �   1.2      �   1.2      �

������������������������������������������������������Ĵ

� LCD+Printer+   �           �            �            �

� Speichern      �   1.5     �   1.7      �   1.7      �

��������������������������������������������������������

D.h. die langsammste Daten�bernahme liegt bei ca. 1.7 Sekunden je

Messwert wenn gleichzeitig gedruckt und abgespeichert wird. Weitere

Verz�gerungen k�nnen durch den Drucker kommen wenn die Ausgabe-

geschwindigkeit vom HP-48 automatisch herrabgesetzt wird.

Wird mit JA geantwortet, so wird die Verz�gerungszeit Abgefragt:

�����������������������Ŀ

�                       �

�Dauer der Verz�gerung  �

� eingeben:             �

�                       �

�                       �

�Verz�gerung [s]: _     �

�JA                 NEIN�

�������������������������

Die Verz�gerungszeit sollte �ber 2 Sekunden und unter 900 Sekunden liegen.

Die 900 Sekunden-Grenze entsteht dadurch, das das METEX nach 15 Minuten

automatisch abschaltet, wenn sich der Messwert in der Anzeige nicht �ndert,

oder kein Messwert �ber die serielle Schnittstelle abgefragt wird.

So, jetzt meldet sich der HP-48 mit der Anzeige von folgendem Menu zur�ck:

MINIT  DISPL  GRAF  ANA  ENDE   MLIB

Weiterhin hat MINIT folgende Variable im aktuellen Verzeichnis erzeugt:

CST     : enth�lt das Menu, das durch die Taste CST aktiviert wird.

y       :

EWERT   : Endwert des Anzeigebereiches

AWERT   : Anfangswert des Anzeigebereichs

VERZ    : Zeitverz�gerung

BEREICH : Bereich des Messwertes   z.B.

WERT    : Zahlenwert des Messwertes

FAKTOR  : Multiplikationsfaktor des Messwertes, z.B. 'k' f�r kilo (1000)

EINHEIT : Einheit des Messwertes, z.B. 'Ohm'

f       : Flageinstellung vor Aufruf von MINIT

Wurde ausgew�hlt, das die Messwerte gespeichert werden sollen, so

existieren noch folgende variablen:

NAME    : enth�lt den Namen der aktuellen Speichervariablen

x???    : Namen der Speichervariablen wobei ??? f�r eine beliebige

Zeichenfolge steht.

Die Befehle haben folgende Bedeutung

MINIT  : Initialisierung der Daten�bertragung. s.o.

DISPL  : Anzeige des Messwertes als Zahlenwertes im Display

GRAF   : Anzeigen der Messwerte als Funktion der Zeit. Es werden 130

Messwerte erfa�t und als Grafik angezeigt.

ANA    : Anzeige eines Analogdisplays.

ENDE   : L�schte alle nicht mehr ben�tigte Variablen und setzt Flags

zur�ck

MLIB   : Wechselt in das METEXLIB-Menu

3.3 Benutzte Flags

------------------

F�r METEXLIB habe ich mal die ersten acht USER-FLAGS f�r die Steuerung der

Programm untereinander vorgesehen. D.h. METEXLIB kann/wird in der

vorliegenden Version, oder in einer sp�teren, auf die Flags 1-8 zugreifen

und diese ver�ndern. Die k�nnte vielleicht dazu f�hren das es zu Konflikten

mit anderen Programmen kommt.

Bedeutung der gesetzten Flags

------------------------------

1   : Zeitverz�gerung eingeschaltet

2   : Abspeichern der Messwerte eingeschaltet

3   : Anzeige von NUR positiven Messwerte eingeschaltet

4   : Ausgabe auf Drucker eingeschaltet

5   : Daten vom METEX fehlerhaft (noch nicht genutzt)

6   : I/O Error (noch nicht genutzt)

7   : (noch nicht genutzt)

8   : (noch nicht genutzt)

3.3 Befehl MTX im METEXLIB

--------------------------

Im METEXLIB-Menu (erreichbar mit Befehl MLIB) ist ein weiterer Befehl, der

noch nicht weiter beschrieben wurde: MTX.

MTX ist das eigentliche Herzst�ck der ganzen METEX-Libraray. MTX holt

einen Messwert vom METEX und legt ihn in Ebene 1 ab. Damit man sich seine

eigenen Anwendungen schreiben kann, habe ich MTX f�r in der Library

verf�gbar gemacht. Die Struktur des Wertes in Ebene 1 entspricht der

Beschreibung im METEX Handbuch.

3.4 Aufbau einer Speichervariablen

----------------------------------

Sollen die Messwerte abgespeichert werden so wird nach einem Namen gefragt.

Diesem Namen wird ein 'x' Zeichen automatisch vorangestellt. Somit ist es

m�glich auch Zahlen (z.b. Datum) als Dateinamen zu vergeben.

Die Variabel in die die Messwerte abgespeichert werden ist wie folgt

aufgebaut.

Liste mit folgenden Eintr�gen:

{

x

AWERT

EWERT

BEREICH

FAKTOR

EINHEIT

DATE

MESSWERT 1

MESSWERT 2

.

.

.

MESSWERT n

}

Das x gibt die Stelle des ersten Messwertes in der Liste an. Dadurch

ist es m�glich sp�tere Erweiterungen in die Variable einzubauen. Es

mu� lediglich der erste Eintrag angepa�t werden, damit evtl. Auswerte-

programme die Stelle des ersten Messwertes in der Liste ermitteln

k�nnen.

Ein Messwert setzt sich aus der Zeit der Messwertaufnahme und dem

Messwert zusammen.

Am besten sieht man sich eine solche Variable mal an.

4. Erkannte Fehler

------------------

Na ja, kaum  ein Programm ist Fehlerfrei. Hier einige Fehler die ich bis jetzt

noch nicht beseitigt habe, weil sie mich nicht weiter st�ren.

Ausgabefehler

- Beim Ausdruck und Abspeichern der Messwerte wird der Zeitpunkt festgehalten,

zu dem der Messwert vom METEX �bernommen wurde. Dabei treten zwei kleine

Fehler auf:

+ Es wird nicht der Zeitpunkt der Daten�bernahme gespeichert, und ent-

sprechend ausgegeben, sondern beim Drucken und beim Abspeichern wird

jeweils mittels TIME die aktuelle Uhrzeit bestimmt. Das f�hrt dazu das

die Zeit des Ausdruck und die Zeit des Abspeicherns um ca. 1s

differrieren.

+ Die Zeit die mittels TIME ermittelt wird wird mit ->STR in einen String

umgewandelt. Mit 1 7 SUB werden dann die Stunden, Minuten und Sekunden-

Stellen herausgetrennt und angezeigt, ausgedruckt oder abgespeichert.

Solange die Zeit in der Form hh.mmss vorliegt, also es ist sp�ter als 10

Uhr ist die Darstellung wie gew�nscht. Ist es jedoch vor 10 Uhr dann

werden die Stunden nur mit einer Ziffer, also ohne f�hrende 0,

dargestellt. Das f�hrt dazu, das die Darstellung um eine Stelle nach

links verschoben wird, und eine Stelle aus dem ms-Bereich mit angezeigt

wird.

Zeitverz�gerung

- Die Zeitverz�gerung bei der Messwert�bernahme wird mittels des WAIT-Befehls

realisiert. Dadurch ist es jetzt nicht immer m�glich die Programme GRAF und

ANA mittels einer beliebigen Taste abzubrechen, da w�hrend der Zeit in der

der WAIT Befehl aktiv ist anscheinend keine Tastatureingaben angenommen

werden. Ein Abbruch ist aber jederzeit �ber die ON-Taste m�glich.

Messbereichs�berschreitung

- Wird der eingestellte Messbereich �berschritten, d.h. es ist am Messger�t

z.B. der Messbereich 2V eingestellt und es werden aber 3 V gemnessen, so

wird in der Anzeige des METEX die Anzeige 'OL' angezeigt. Diese Anzeige

f�hrt dazu, das der HP-48 die Daten�bertragung mit einer Fehlermeldung

abbricht.

Messbereichsumschaltung

- Wird w�hrend der daten�bertragung am METEX der Messbereich umgeschaltet, so

kann das zum Abbruch der Daten�bertragung f�hren. Nach

Messbereichsumschaltung sollte generell MINIT wieder ausgef�hrt werden.